1、具备超声乳化、灌注抽吸、前节玻切等功能，用于眼科白内障手术

2、超声能量：振动频率≥40kHz。

★3、扭动超声乳化模式 超声振动方向为左右侧向，振动频率为 32kHz超声能量线性/固定/连续/个性化输出

4、能量释放模式：连续、爆破、脉冲；冲程（振幅）≥120μm。

5、泵系统：蠕动泵。

6、负压可调节范围≥0-650mmHg。

7、抽吸速率最大可调至60cc/min。

8、气动式玻璃体切割。

9、玻璃体切割速率≥4000次/秒。

10、配备前部玻切头。

11、脚踏：单线性脚踏控制；可根据需要进行编程，可以利用脚踏控制多项功能（回吐、连续灌注、灌注液瓶升降、手术步骤改变等）。

12、可选配多种超乳针头：常规，喇叭口型，带侧孔型，弯型等。

13、具备2个以上超乳手柄接口，配备超声乳化手柄3把，注吸手柄3把。

14、显示屏：触摸屏≥15英寸。

超乳机技术参数