| 前节眼科手术显微镜设备技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、全部光学系统均为防反光多涂层全复消色差技术（含物镜、变倍和放大系统） |  |  |
| 2、电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6连续变倍比 |  |  |
| 3、主刀镜双目镜筒：倾斜角可调 |  |  |
| 4、目镜：10ⅹ或12.5ⅹ可选 |  |  |
| 5、目镜屈光补偿：+5D到-8D |  |  |
| 6、物镜：f=200mm |  |  |
| 7、电动调焦范围: ≥50mm |  |  |
| 8、具有景深增强系统 |  |  |
| 9、助手镜系统：四光路0度助手镜，可独立调焦变倍 |  |  |
| 10、X/Y移动范围≥40×40mm |  |  |
| 11、复位功能：带有“自动复位”按钮，X-Y水平移动系统自动复位至中心位置 |  |  |
| 12、照明方式：立体同轴照明系统 |  |  |
| 13、光源：氙灯或卤素灯，有备用灯泡可快速切换 |  |  |
| 14、光纤照明，减少直接照明所带来的光损伤和热损伤 |  |  |
| 15、多功能防水脚踏 |  |  |
| 16、配置示教摄影系统，要求为眼科专用3CCD摄像头，要求与医院信息系统兼容，可进行手术录像和现场观摩功能 |  |  |
| 17、支架系统采用电磁锁定系统，落地式，移动调整方便，所有控制钮均有消毒帽 |  |  |
| 前节眼科手术显微镜配置清单 |  |  |
| 配置名称 | 数量 | 单位 |
| 手术显微镜主机 | 1 | 台 |
| 多功能脚踏控制器 | 1 | 个 |
| 助手镜 | 1 | 个 |
| 目镜 | 4 | 个 |
| 带倒像功能双目镜筒 | 2 | 个 |
| 灯泡 | 2 | 个 |
| 高清摄录像系统（含工作站） | 1 | 套 |
| 防尘罩 | 1 | 个 |