| 后节眼科手术显微镜设备技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、全部光学系统均为防反光多涂层全复消色差技术（含物镜、变倍和放大系统） |  |  |
| 2、电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6连续变倍比 |  |  |
| 3、主刀镜双目镜筒：电动全内置倒像镜，0-110度倾斜角可调 |  |  |
| 4、目镜：10ⅹ或12.5ⅹ可选 |  |  |
| 5、目镜屈光补偿：+5D到-8D |  |  |
| 6、物镜：f=175-225mm |  |  |
| 7、电动调焦范围: ≥70mm |  |  |
| 8、具有全内置智能景深增强系统 |  |  |
| 9、助手镜系统：四光路0度助手镜，独立光路，与主刀相同的立体感效果 |  |  |
| 10、助手镜可独立调焦变倍 |  |  |
| 11、助手镜也可与主刀同步调焦变倍，便于教学，满足独立调焦变倍与同步调焦变倍两种模式。 |  |  |
| 12、助手镜在不需要拆卸主刀镜情况下即可直接左右切换使用，满足不同位置助手的需求，且保证光路完整减少灰尘污染。 |  |  |
| 13、XY水平移动平移范围：61mmx61mm |  |  |
| 14、复位功能：带有“自动复位”按钮，X-Y水平移动系统自动复位至中心位置 |  |  |
| 15、照明方式：立体同轴照明系统，红光反射独立光束，红反强弱持续可调，红光反射均匀稳定、不受眼位影响 |  |  |
| 16、光源：氙灯或卤素灯，有备用灯泡可快速切换 |  |  |
| 17、冷光源光纤照明，减少直接照明所带来的光损伤和热损伤 |  |  |
| 18、蓝光、荧光屏蔽滤光片 |  |  |
| 19、视网膜保护装置 |  |  |
| 20、控制面板：触摸屏操作面板 |  |  |
| 21、≥40组个性化用户参数设置 |  |  |
| 22、≥6个功能手柄操控 |  |  |
| 23、多功能防水脚踏 |  |  |
| 24、智能化电磁锁全封闭支架 |  |  |
| 25、原厂原装非接触广角系统 |  |  |
| 26、观察镜：128D，60D |  |  |
| 27、调焦技术：内调焦 |  |  |
| 28、倒像功能：内置倒像镜座 |  |  |
| 后节眼科手术显微镜配置清单 |  |  |
| 配置名称 | 数量 | 单位 |
| 手术显微镜主机 | 1 | 台 |
| 多功能脚踏控制器 | 1 | 个 |
| 助手镜 | 1 | 个 |
| 非接触广角镜 | 2 | 套 |
| 非接触广角镜消毒盒 | 2 | 个 |
| 目镜 | 4 | 个 |
| 带倒像功能双目镜筒 | 2 | 个 |
| 内置高清摄像头 | 1 | 个 |
| 灯泡 | 2 | 个 |
| 高清摄录像系统（含工作站） | 1 | 套 |
| 防尘罩 | 1 | 个 |